Manual de Instruções

Localização indoor

ATECH

Controle do Documento

Histórico de revisões

| Data | Autor | Versão | Resumo da atividade |
| --- | --- | --- | --- |
| 18/11/2022 | Sarah Ribeiro | 1.0 | Criação do documento |
| 18/11/2022 | Leandro Custódio | 1.1 | 3. Guia de Montagem |
| 03/12/2022 | Felipe Sampaio | 2.0 | 4. Guia de Instalação |
| 03/12/2022 | Felipe Sampaio | 2.1 | 5. Guia de Configuração |

Índice

1. Introdução	3

1.1. Solução	3

1.2. Arquitetura da Solução	3

2. Componentes e Recursos	4

2.1. Componentes de hardware	4

2.2. Componentes externos	4

2.3. Requisitos de conectividade	4

3. Guia de Montagem	5

4. Guia de Instalação	6

5. Guia de Configuração	7

6. Guia de Operação	8

7. Troubleshooting	9

8. Créditos	10

# 1. Introdução

## 1.1. Solução (sprint 3)

A solução proposta é um protótipo de Internet das Coisas(IOT) que tem como objetivo identificar ativos em um ambiente indoor. A solução é composta por dois itens principais: tags e beacons. Os beacons serão posicionados em posições chaves dentro do ambiente e as tags serão utilizadas nos objetos que precisam ser localizados. Com base na posição da tag em relação a cada beacon será possível identificar a localização do objeto no ambiente, que poderá ser visualizada através de um aplicativo web.

## 1.2. Arquitetura da Solução (sprint 4)

1. Beacons enviam para a Tag a sua distância em relação a ela;

2. Beacon 2 calcula distância do outros beacons e envia para API;

3. Tag junta essas informações e envia para o servidor através do roteador;

4. Informação armazenada no Banco de dados;

5. Aplicação Web indicando a posição da Tag através de um mapa;

Dispositivos utilizados:

Beacon  (ESP32-s3): utilizado como ponto de referência para que a tag consiga ser localizada. Irão enviar para a tag a distância em que eles se encontram dela.

Beacon com Tag (ESP32-s3): Coleta os dados relativos a distância dele em relação aos beacon e envia para API, esses valores são utilizados para o cálculo da triangulação.

Tag (ESP32-s3): colocado no item a ser localizado. Também é um microcontrolador que reunirá todas as informações de distância recebidas dos beacons e as enviará via roteador para o nosso servidor. Nas tags também serão acoplados buzzers e LED’s para que seja mais simples a localização do item pelo usuário. Além disso, um acelerômetro e um sensor de temperatura também estarão unidos à tag. O primeiro para que possamos detectar quando o ativo estiver em movimento e o segundo para que possamos impedir um superaquecimento da placa.

Banco de Dados: armazenará as informações que virão da Tag e poderão ser acessadas através da aplicação web.

Interface para o usuário: Será uma aplicação web, desenvolvida com o propósito de ser a interface de controle e uso para localizar as tags. Por meio da API e do protocolo http iremos acessar as informações do banco de dados e externalizá-las para o usuário.

# 2. Componentes e Recursos

### (sprint 3)

## 2.1. Componentes de hardware

| Componente | Fornecedor | Detalhes Técnicos | Link |
| --- | --- | --- | --- |
| Esp32 -> s3 | Loja online - Savarati | wifi / bluetooth , Dual USB - C | link |
| Resistores | Loja online - Savarati | 220 Ohms | link |
| Jumpers | Loja online - Savarati | Fêmea/Fêmea e Macho/Fêmea | link |

## 2.2. Componentes externos

| Componente Externo | Função |
| --- | --- |
| Dispositivo com acesso web: Computador/Tablet/Disp. Mobile | Acessar a aplicação Web que disponibilizará a localização da Tag. |
| mongoDB | Banco de Dados utilizado |
| Arduino IDE | Aplicação responsável para enviar o código para o ESP32 |
| Codesandbox | Servidor que hospeda a API |

## 2.3. Requisitos de conectividade

Ambiente de programação: Arduino IDE

Rede: Wifi

Protocolo de rede: http

Banco de dados: MongoDB

Linguagem: C++

Exemplo de uso de imagem em coluna única:

Figura 1: use sempre uma legenda e mencione o número

da figura no corpo do texto. Cuidado para que detalhes

da imagem não fiquem ilegíveis, como na imagem.

# 3. Guia de Montagem

### (sprint 3)

Para montagem de nossa solução é necessária muita atenção nos itens a serem utilizados e na forma como são conectados.

Materiais necessários:

Passo 1: Conecte sua placa ESP32S3 na protoboard.

Passo 2: Conecte um Led na protoboard.

Passo 3: Conecte qualquer lado do resistor de 220Ω na perna positiva do led.

Passo 4: Conecte os fios terra (GND) assim como demonstrado na imagem ao lado.

Passo 5: Conecte um fio na porta n° 4 do microcontrolador e o conecte no resistor do Led: ligue como na imagem abaixo.

Passo 6: Por meio da porta USB indicada, insira o código recebido do Initiator e do Responder para cada microcontrolador, respectivamente, através da opção upload na Arduino IDE.

Responder

Passo 7:  Conecte os microcontroladores em power banks.

# 4. Guia de Instalação

### (sprint 4)

A solução final consiste em um conjunto de microcontroladores com funções de beacon e tags para localização indoor. Nesse sentido, a seguir está o guia completo de instalação desses equipamentos nos ambientes fechados.

A saber:

Initiator: (tag) é o ESP-32 que contém o  código que realiza a medição das distâncias entre as tags e os beacons e envia os dados para API.

Responder: (beacon) é o esp-32 que contém o  código que aciona uma conexão Wi-Fi local para que a tag se conecte e capture a distância a partir do sinal emitido da tag

Responder-initiator: (beacon) coleta as distâncias entre os beacons e envia para API na nuvem

Componentes necessários para instalação de Componentes físicos:

- Mínimo de 4 microcontroladores ESP 32-S3;

- 1 Cabo USB-C;

- 1 Protoboard convencional;

- 1 LED

- Jumpers (macho macho);

- Resistores (220 Ω);

- Roteador com Wi-Fi;

Materiais/aplicações necessários para configuração ou modificação de código:

- Computador ou notebook;

- Arduino IDE;

- Visual Studio Code;

- Code Sandbox ou outra aplicação para deploy;

Para iniciar a instalação, é preciso adicionar nos ESP’s os códigos respectivos a cada microcontrolador. Tanto o código do Responder, quanto do Initiator são iguais, então a denominação Responder e Initiator será usada para especificar qual ESP-32 será uma tag (initiator) e qual será beacon (responder). No passo 2 estão listados os códigos hospedados no GitHub com seus respectivos links:

1°: É preciso fazer download dos códigos para alterar os nomes e senhas das redes Wi-Fi para aquela da rede de acesso para os ESP’s Initiator, pois é por ela que é realizada a conexão com a API e banco de dados. Faça isso, após instalar a IDE arduino:

2°:  Configure todos os microcontroladores com os códigos abaixo. Para fazer isso é necessário ter um computador/notebook, e nele deve haver a IDE do arduino para fazer upload e alteração de código. Para isso, conecte o cabo usb no ESP (porta USB mostrada ao lado)e no PC, abrindo a interface do Arduino IDE, selecionando ”other board and port”:

Em seguida, selecione a Board “ESP32 Dev Module” e a Ports que tiver uma marcação como USB, como na imagem:

Com os links com os códigos nos GitHub’s do FindU:

Responder (2 microcontroladores);

Initiator (1 microcontrolador);

Initiator-Responder (1 microcontrolador);

Substitua o nome da rede dentro das aspas para a rede local do galpão (a mesma do rotador). O “AP_SSID” significa o nome da rede de conexão e o “AP_PWD” significa a senha da rede em questão, somente no código dos Initiators. No responder não há necessidade de realizar essa troca.

Por fim, com o código abaixo da próxima imagem aberto e o ESP conectado no computador, clique no botão que é uma seta para direita, em branco, logo do lado direito do botão de “certo” para enviar o código para o ESP. Repita esse processo em cada ESP individualmente.

3°: Após alterar e fazer o upload dos códigos para as placas com os beacons e tags, é o momento de realizar a montagem presente no item 3. Guia de Montagem para a Tag (microcontrolador com o código Initiator). Realize essa montagem para fixação e veja o teste de funcionamento pelo acionamento do Led.

Obs: Os beacons funcionam com o microcontrolador somente, porém é possível colocá-los em uma protoboard ou realizar alguma soldagem para diferenciação ou para evitar exposição à poeira ou superfícies irregulares.

4°: Conecte todos os ESP’s a uma fonte de bateria, de preferência powerbanks, para que haja alimentação para o funcionamento dos microcontroladores. Conecte na porta USB, como mostrada abaixo:

5°: Agora com todos os ESP’s montados e com o código salvo em cada ESP, resta realizar a instalação dos beacons dentro do galpão. Para isso, é importante ressaltar que é altamente recomendável que eles fiquem posicionados nas extremidades para um maior alcance e precisão, assim como apresentado na ilustração com os pontos laranja representando os beacons.

# *A imagem da planta baixa é meramente ilustrativa e descreve apenas como deverá ser realizada a distribuição e instalação dos beacons no galpão.*

# Os pontos em laranja representam os beacons com o código Responder, já o beacon em verde representa aquele com código Initiator/Responder. É importante que ele se situe entre os dois de maneira perpendicular (formando um ângulo de 90° graus), pois ele será responsável por coletar a distância entre os outros dois e enviar para o Front-end, onde será calculado o posicionamento através da triangulação. É importante ressaltar que as dimensões do galpão não devem ultrapassar 12x12 metros, pois a partir dessas dimensões o sinal do ESP se torna instável, o que aumenta a possibilidade de imprecisão na visualização e nos valores de distância apresentados.

6°: Após a instalação dos beacons é possível adicionar a tag no galpão, pois já haverá a conexão e a visualização na tela inicial da aplicação WEB.

# 5. Guia de Configuração

A tela inicial do projeto é a tela de login. Nela o usuário fará um rápido cadastramento, para logo acessar o sistema.

Ao clicar no botão entrar, o usuário é direcionado para uma tela de visualização de posicionamento e informações.

Nessa tela, é possível adicionar uma planta baixa do ambiente em que a tag estiver instalada, oferecendo uma noção mais precisa do posicionamento em relação ao ambiente. O usuário pode arrastar a tag e os beacons como quiser pelo mapa, e as proporções de distâncias serão mantidas, ou seja, ele arrasta todos ESP’s como um bloco único.

A aplicação está funcionando corretamente se for visível 3 beacons e um ou mais pontos vermelhos como tag, já que essa parte é fundamental e a mais crítica dessa página. Já em caso de erro na distância apresentada, é preciso estar atento se a tag realmente está no local apresentado no mapa, então com certa periodicidade o usuário deve verificar em que região do galpão está o objeto a ser identificado e se está coerente com a visualização, a fim de confirmar que a aplicação continua correta:

Ao clicar no botão de configurações na navbar, o usuário é levado a uma tela de cadastramento e edição de tags já apresentadas no mapa, ou seja, é possível alterar o nome e a categoria de uma tag, assim como cadastrar e incluir uma nova categoria:

Além disso, é possível ter uma rápida visualização de informações imediatas, tais como: “Total de tags”, “Total de beacons”, “Total de categorias”, junto a um cadastramento de uma nova categoria. Outra funcionalidade interessante são os feedbacks em forma de modais para confirmar a execução de uma ação, então evitando que erros sejam cometidos ao clicar sem intenção em algum botão que leve a uma decisão que mude algo:

# 6. Guia de Operação

### (sprint 5)

Após a instalação e configuração dos beacons, é o momento de acessar a aplicação WEB para uma visualização da posição da tag. O primeiro contato do usuário com a interface é a tela de login, na qual é possível cadastrar um email e senha de acesso:

# 7. Troubleshooting

### (sprint 5)

Liste as situações de falha mais comuns da sua solução (tais como falta de conectividade, falta de bateria, componente inoperante etc.) e indique ações para solução desses problemas.

| # | Problema | Possível solução |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

# 8. Créditos

### (sprint 5)

Seção livre para você atribuir créditos à sua equipe e respectivas responsabilidades